ЮТК

Южная Трекинговая Компания

Трекинговый сервер Моцарта

Руководство по использованию

(редакция от 23 октября 2012г.)

стоп-машина.рф

# Тарифный план

1.1.Подключитесь к тарифному плану Мегафон-Логин. Цена 1 мегабайта 1р70к, округление до 1 Кб. Это позволит в месяц тратить примерно от 5 до 15 рублей.

1.2.Отключите услугу роуминга в Camel-сетях! Иначе при приближении к границе РФ, трекер автоматически войдет в роуминг, 1 мегабайт будет стоить не 1р70к, а 440 рублей, и при этом округление будет не до 1 кб, а до 100 кб. Это означает, что ваш счет опустошится за считанные минуты.

1.3.Откройте на сайте megafon.ru доступ к услуге Сервис-Гид для того, чтобы через интернет проверять баланс на счете СИМ-карты, потому что по другому баланс Вы проверить не сможете — трекер будет спрятан в автомобиле, и достать из трекера СИМ-карту для проверки баланса будет затруднительно.

2.1.Лучшей альтернативой является подключение к тарифному плану МТС-Коннект-4, который по отзывам расходует от 5 до 25 рублей в месяц. Цена 1 мегабайта 1р90к. Зато на этом тарифном плане действует внутрисетевой роуминг по тем же тарифам по всей России, что невозможно на тарифном плане Мегафон-Логин.

2.2.Отключите услугу «Легкий роуминг»! Иначе при приближении к границе РФ, трекер автоматически войдет в роуминг, 1 мегабайт будет стоить не 1р90к, а 440 рублей, и при этом округление будет не до 1 кб, а до 100 кб. Это означает, что ваш счет опустошится за считанные минуты.

2.3.Откройте на сайте mts.ru доступ к услуге Интернет-Помощник для того, чтобы через интернет проверять баланс на счете СИМ-карты, потому что по другому баланс Вы проверить не сможете — трекер будет спрятан в автомобиле, и достать из трекера СИМ-карту для проверки баланса будет затруднительно.

3.Отключите на СИМ-карте запрос ПИН-кода.

4.Вставьте СИМ-карту в трекер.

# Программирование трекера Teltonika GH-1202.

Запрограммируйте трекер следующим образом:

1.Установите драйвер трекера с диска из комплекта трекера.

2.Установите программу «Tracker Assistant Monitoring» с диска из комплекта трекера.

3.Подключите трекер к компьютеру с помощью кабеля в USB-порт.

4.Запустите программу «Tracker Assistant Monitoring».

# Программирование трекера Teltonika GH-3000.

Запрограммируйте трекер следующим образом:

1.Установите драйвер трекера с диска из комплекта трекера.

2.Установите программу «Tracker Assistant» с диска из комплекта трекера.

3.Подключите трекер к компьютеру с помощью кабеля в USB-порт.

4.Запустите программу «Tracker Assistant».

# Программирование трекера ГЛОНАСС NAVISET GT20.

Запрограммируйте трекер следующим образом:

1.

# Что делать, если трекер прекратил передавать координаты.

1.Проверьте деньги на счету. При необходимости пополните счет.

2.Трекер, как и любой другой мобильный телефон, иногда, по невыясненным причинам, после окончания денег на счету и последующего пополнения счета, а также в других случаях, требует, чтобы его выключили и включили. Иначе не происходит GPRS-соединение.

2.1.Teltonika GH-1202/GH-3000 Если трекер недоступен, его невозможно выключить и включить в данный момент, отправьте на трекер СМС с текстом RST – трекер перезагрузится и возобновит связь с сервером через GPRS. Отправлять на трекер управляющие СМС можно только с тех телефонов, которые заранее в трекер запрограммированы. Команды, посылаемые с других телефонов, трекер выполнять не будет.

2.2.ГЛОНАСС Naviset GT-20 Если трекер недоступен, его невозможно выключить и включить в данный момент, отправьте на трекер СМС с текстом COM98 1234  – трекер перезагрузится и возобновит связь с сервером через GPRS. Отправлять на трекер управляющие СМС можно только с тех телефонов, которые заранее в трекер запрограммированы. Команды, посылаемые с других телефонов, трекер выполнять не будет. 1234 – это пароль доступа к трекеру. Первоначально пароль установлен 1234 и может быть изменен.

2.3.Teltonika FM1100, FM2200 Если трекер недоступен, его невозможно выключить и включить в данный момент, отправьте на трекер СМС с текстом 1 1 cpureset – трекер перезагрузится и возобновит связь с сервером через GPRS. Отправлять на трекер управляющие СМС можно только с тех телефонов, которые заранее в трекер запрограммированы. Команды, посылаемые с других телефонов, трекер выполнять не будет.

# Что будет, если трекер выехал за пределы действия сотовой связи.

Трекер продолжит накапливать координаты и запоминать трек многие дни или даже недели. Как только автомобиль вернется в зону действия сотовой связи, трекер автоматически передаст на сервер весь накопленный трек, и Вы увидите маршрут автомобиля даже там, где не действовала сотовая связь.

То же самое касается случая, когда GPRS-роуминг выключен, и автомобиль выезжает в другой регион. Весь трек будет автоматически передан на сервер как только автомобиль вернется в Ваш регион.

# Как пользоваться сайтом http://стоп-машина.рф

Для просмотра сайта нужно использовать браузер Google Chrome. Браузер Internet Explorer содержит ошибку и не позволяет просматривать местоположение в реальном времени.

После входа на сайт http://стоп-машина.рф нажмите «Вход для пользователей». Введите логин, пароль и нажмите кнопку «Войти». Вам откроется множество возможностей по отображению на карте положения автомобиля в реальном времени, просмотру трека за любую дату, по расчету расстояния между началом и концом маршрута, по расчету пробега по маршруту в километрах и метрах, и многое другое.

# Дистанционное глушение и блокировка двигателя.

1.Teltonika FM1100 и FM2200.Дистанционная блокировка двигателя будет работать при условии, если при установке трекера в автомобиль был подключен выход 1 к системе блокировки двигателя, и номер Вашего мобильного телефона, с которого Вы хотите отправлять команды на трекер, запрограммирован в трекере.

1.1.Для глушения и блокирования двигателя отправьте на трекер СМС с текстом:

1 1 setdigout 11

1.2.Разблокировать двигатель можно, отправив на трекер СМС с текстом:

1 1 setdigout 01

2.ГЛОНАСС Naviset GT-20.Дистанционная блокировка двигателя будет работать при условии, если при установке трекера в автомобиль был подключен выход 1 к системе блокировки двигателя, и номер Вашего мобильного телефона, с которого Вы хотите отправлять команды на трекер, запрограммирован в трекере.

1.1.Для глушения и блокирования двигателя отправьте на трекер СМС с текстом английскими заглавными буквами:

COM7 1234,1,1

1.2.Разблокировать двигатель можно, отправив на трекер СМС с текстом:

COM7 1234,1,0

# Решение различных проблем.

1.Teltonika FM2200. В начале каждой команды следует логин пробел пароль пробел, далее идет команда. По умолчанию логин 1, пароль 1.  Если логин и пароль пустые, в начале каждой команды должны идти два пробела.

1.1.Если трекер слишком медленно передвигается — менее одного километра в час, то трекер будет передавать старые, всегда одинаковые кординаты. Пример — трекер дрейфует на льдине со скоростью менее 1 километра в час. Для устранения проблемы нужно отключить режим Static Navigation, послав на трекер недокументированную СМС с текстом 1 1 sn 0

1.2.Перепрограммировать период сбора координат можно, послав на трекер СМС с текстом 1 1 setparam 1011 20 где 20 – время в секундах.

1.3.Перепрограммировать расстояние сбора координат можно, послав на трекер СМС с текстом 1 1 setparam 1012 20 где 20 – расстояние в метрах.

1.4.Перепрограммировать угол сбора координат можно, послав на трекер СМС с текстом 1 1 setparam 1013 5 где 5 – угол в градусах.

1.5.Перепрограммировать период отправления координат можно, послав на трекер СМС с текстом 1 1 setparam 1270 20 где 20 – время в секундах.

# Как связаться с разработчиками.

Для открытия филиала ЮТК в Вашем городе, свяжитесь с разработчиками:

Сайты: 	стоп-машина.рф

cartracking.ru

Основной E-mail: amadey2@rambler.ru

Резервный E-mail: amadey@gcom.ru

ICQ: 239-822-833

Skype: amadey_mozart

MSN: amadey@gcom.ru

Адрес офиса: Краснодар, ул.Коммунаров, 268, корпус В, офис 228.

Телефон офиса в Краснодаре: (861) 2002-802

МТС: +79181950839

Билайн: +79615043050

Филиалам ЮТК предлагается самостоятельно закупать трекеры на заводе-изготовителе по заводской оптовой цене (контакты мы предоставим), затем продавать клиентам по розничной цене и взимать с клиентов абонплату за обслуживание на сервере стоп-машина.рф.

Прибыль от продажи трекеров, а также абонплату за обслуживание на нашем сервере филиал и головная компания ЮТК делят пополам.

ЮТК обеспечивает консультационную техподдержку филиала. Филиал обеспечивает техподдержку клиентов.